### Tork Air-Fresh

#### Montáž

- Zásobník je nejlépe umístit do minimální výše 2,2 m.

- Zásobník připevněte pomocí přiložených šroubků.

Návod k obsluze

- Otevřete kryt zásobníku stlačením otvírací pojistky (H) a mírným tlakem na displej.

- Vložte dvě alkalické baterie typu  „C“. (F)

- Zmáčkněte ovládací tlačítko ON/OFF až se objeví displej na LCD panelu (G). To, že je zásobník připraven se také potvrdí akustickým signálem.

- Zásobník také automaticky potvrzuje (akustickým signálem) nutnost výměny náplně a/nebo baterií. Pro vypnutí akustické signalizace zmáčkněte tlačítko TONE (E) až se na LCD displeji objeví symbol zvonečku.

- Na displeji  (G) se objeví nastavení funkcí z továrny.

Stav baterie

Pokud Vám vyhovuje nastavení z továrny, můžete přejít až ke kroku číslo 6. Pokud budete chtít nastavení změnit, projděte kroky 1-5.

# KROK 1. VOLBA DOBY PŮSOBENÍ

- Zmáčkněte tlačítko MODE (A) pro nastavení počtu dnů, kolik má jednotlivá náplň vydržet.

- Tlačítkem ADJUST (B) vybíráte mezi možnostmi: 30, 60 a 90 denní cyklus.

- Stlačte ENTER (C) pro uložení Vámi požadované varianty.

- Na displeji se objeví počet dnů.

(Obrázek – OR = nebo)

# KROK 2. NASTAVENÍ REÁLNÉHO ČASU

- Stlačte MODE pro nastavení reálného času

- Tlačítkem ADJUST nastavujete čas (po 10 minutách)

- Zmáčkněte tlačítko ENTER pro potvrzení času.

(Obrázek)

## KROK 3. VOLBA POČTU HODIN V RÁMCI DENNÍHO CYKLU

- Tlačítkem ADJUST vybíráte z možností: 12 nebo 24 hodin

- Tlačítkem ENTER uložíte Vaši volbu.

(Obrázek)

- Při výběru 12 hodinového cyklu:

  - Stiskněte ADJUST pro nastavení začátku cyklu.

  - Potvrzení provedete tlačítkem ENTER – vybraný čas se Vám zobrazí na displeji.

  - Displej se vrátí do nastavení Days to refill – „Doba působení náplně“

(Obrázek)

## KROK 4. NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

- Zmáčkněte MODE pro nastavení dnů v týdnu.

- Tlačítkem ADJUST vybíráte mezi dny.

- Tlačítko ENTER – sitsknete, když se objeví aktuální den.

MO=Pondělí

TU=Úterý

WE=Středa

TH=Čtvrtek

FR=Pátek

SA=Sobota

SU=Neděle

KROK 5. VÝBĚR DNŮ V TÝDNU

- Zmáčkněte ADJUST pro volbu, zda má být osvěžovač v daném dnu zapnutý nebo vypnutý.

- Tlačítkem ENTER uložíte nastavení.

Poznámka: Zásobník funguje v cyklech 5, 6 nebo 7 dnů. Vybrané dny OFF musí být za sebou.

(Obrázek)

KROK 6. VÝMĚNA NÁPLNĚ

- Stiskněte tlačítko RESET (I) na dobu do 4 vteřin (potvrzení dvojitým akustickým signálem).

UPOZORNĚNÍ:  Tento krok opakujte při každé výměně náplně.

Pokud podržíte tlačítko RESET déle než 5 vteřin, nastavení zásobníku se vrátí do varianty, jaká byla nastavena ve výrobě.

- Vložte náplň a zavřete víko. Nestůjte přímo před zásobníkem.

KROK 7. VÝMĚNA BATERIÍ

- Zásobník je vybaven záložní pamětí na dobu 1 minuty, kdy Vám zůstane zvolené nastavení včetně jeho zobrazení na displeji. Baterie by měly vydržet zhruba 3 roky.

- Zobrazení stavu baterie na displeji zabliká, když baterii zbývá posledních 30 dnů.